МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова»

ДОКЛАД

на тему:

«Модели инфильтрации:
Модели фильтрации осадков в грунт»

Выполнил: студент
4 курса ИВТ ПОСтиАС Халакоев Астемир

Нальчик, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ........................................................................................................ 3

1. Понятие инфильтрации и её роль в гидрологии ....................................... 5

1.1. Определение и физическая сущность процесса инфильтрации ........ 5

1.2. Факторы, влияющие на инфильтрацию ............................................... 7

1.3. Инфильтрационная способность и инфильтрационная кривая ............ 9

1.4. Связь инфильтрации с уравнением Ричардса ................................... 11

2. Модель Грина-Ампта (Green-Ampt) ........................................................ 13

2.1. Теоретическое обоснование и допущения модели ........................... 13

2.2. Основные уравнения модели ............................................................... 15

2.3. Определение параметров модели ....................................................... 17

2.4. Преимущества и ограничения модели Грина-Ампта ......................... 19

3. Модель Филипа (Philip) ............................................................................ 20

3.1. Теоретическое обоснование ............................................................... 20

3.2. Двухчленное уравнение Филипа .......................................................... 22

3.3. Физический смысл параметров и область применимости ................. 24

3.4. Преимущества и ограничения модели Филипа ............................... 25

4. Модель Холтона (Holtan) .......................................................................... 26

4.1. Концептуальная основа модели .......................................................... 26

4.2. Основные уравнения модели Холтона .............................................. 27

4.3. Модификация Холтона-Лопеса ............................................................ 28

4.4. Преимущества и ограничения модели Холтона ............................... 29

5. Эмпирические модели инфильтрации ....................................................... 30

5.1. Модель Хортона ................................................................................... 30

5.2. Модель Костякова ................................................................................ 32

5.3. Модифицированная модель Костякова .............................................. 33

5.4. Другие эмпирические модели (Попова, Смитта, Овертона) .............. 34

6. Сравнительный анализ моделей инфильтрации ...................................... 35

7. Практическое применение моделей инфильтрации ............................... 37

Заключение ..................................................................................................... 39

Список использованной литературы .......................................................... 40

ВВЕДЕНИЕ

Инфильтрация воды в почву является одним из ключевых процессов в цикле круговорота воды на Земле. Этот процесс определяет долю атмосферных осадков, которая проникает в почву, и, следовательно, влияет на формирование поверхностного стока, пополняет запасы грунтовых вод и обеспечивает влагой корневую зону растений. От правильного понимания и количественного описания процесса инфильтрации зависят решения множества практических задач — от проектирования ирригационных систем до прогнозирования паводков и эрозии почв.

Инфильтрация представляет собой сложный процесс, зависящий от множества факторов: физических свойств почвы (плотности, пористости, гранулометрического состава), её начальной влажности, наличия макропор и трещин, уклона поверхности, интенсивности дождя, температуры воды и почвы, а также от растительного покрова. В связи с таким многообразием влияющих факторов для описания процесса инфильтрации было разработано большое количество математических моделей, различающихся по степени физического обоснования, сложности и области применения.

Все существующие модели инфильтрации можно разделить на три большие группы: физически обоснованные (гидродинамические) модели, полуэмпирические модели и эмпирические модели. Физически обоснованные модели базируются на уравнениях движения жидкости в пористой среде, прежде всего на уравнении Ричардса. Полуэмпирические модели используют упрощённые физические представления о процессе инфильтрации, вводя ряд допущений о характере движения влаги в почве. Эмпирические модели строятся на основе обработки экспериментальных данных и не требуют глубокого понимания физики процесса, но и область их применения ограничена условиями, при которых были получены экспериментальные данные.

Среди полуэмпирических моделей наиболее известными и широко используемыми являются модель Грина-Ампта, предложенная в 1911 году, и модель Филипа, разработанная в 1957 году. Модель Грина-Ампта отличается простотой и физической наглядностью: она предполагает существование чёткой границы (фронта) между сухой и влажной зонами почвы, что позволяет свести задачу к алгебраическим уравнениям. Модель Филипа базируется на аналитическом решении уравнения Ричардса и представляет инфильтрацию в виде ряда по степеням времени, из которого на практике обычно используют первые два члена.

Модель Холтона, разработанная в 1961 году, занимает промежуточное положение между физически обоснованными и эмпирическими моделями. Она связывает скорость инфильтрации не со временем, а с доступной ёмкостью почвы для впитывания воды, что делает её концептуально отличной от большинства других моделей. Эмпирические модели, такие как модель Хортона (1940 г.) и модель Костякова (1932 г.), широко применяются в инженерной практике благодаря своей простоте и возможности калибровки по данным полевых измерений.

Целью настоящего доклада является всесторонний обзор и сравнительный анализ основных моделей инфильтрации — модели Грина-Ампта, модели Филипа, модели Холтона и эмпирических моделей (Хортона, Костякова и др.). Для каждой модели рассматриваются теоретическое обоснование, основные уравнения, физический смысл параметров, методы их определения, а также преимущества и ограничения. В заключительной части доклада проводится сравнительный анализ всех рассмотренных моделей и даются рекомендации по их практическому применению.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях изменения климата и возрастающей антропогенной нагрузки на водные ресурсы потребность в точном прогнозировании процессов инфильтрации и стока только возрастает. Современные гидрологические модели, используемые для прогнозирования паводков, проектирования гидротехнических сооружений и управления ирригационными системами, включают модули инфильтрации, основанные на рассматриваемых в данном докладе моделях. Таким образом, понимание теоретических основ и практических возможностей этих моделей является необходимым для специалистов в области гидрологии, мелиорации и водного хозяйства.

1. ПОНЯТИЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В ГИДРОЛОГИИ

1.1. Определение и физическая сущность процесса инфильтрации

Инфильтрация — это процесс проникновения воды через поверхность почвы внутрь почвенного профиля под действием гравитационных и капиллярных сил. Этот процесс является начальной стадией движения влаги в ненасыщенной зоне почвы и играет ключевую роль в гидрологическом цикле, определяя распределение осадков между поверхностным стоком, почвенной влагой и грунтовыми водами.

С физической точки зрения инфильтрация обусловлена действием двух главных сил: капиллярных сил (матричного потенциала), возникающих за счёт поверхностного натяжения на границе раздела фаз «вода-воздух-твёрдые частицы почвы», и гравитационных сил, обусловленных массой воды. На начальных стадиях инфильтрации, когда почва относительно сухая, капиллярные силы значительно превосходят гравитационные, и скорость инфильтрации высока. По мере насыщения почвы влагой капиллярные силы уменьшаются, и скорость инфильтрации постепенно снижается, асимптотически приближаясь к значению, определяемому лишь гравитационным потенциалом — так называемой конечной (стационарной) скорости инфильтрации.

Процесс инфильтрации сопровождается вытеснением воздуха из порового пространства почвы. В идеальном случае воздух свободно выходит из почвы по мере поступления воды. Однако в реальных условиях, особенно при интенсивных осадках, воздух может оказываться «запертым» в порах, что приводит к повышению давления воздуха в почве и снижению скорости инфильтрации. Это явление получило название «воздушное сопротивление» и учитывается в некоторых моделях инфильтрации.

Различают понятия «инфильтрация» и «инфильтрационная способность» (инфильтруемость). Инфильтрация — это фактическое количество воды, проникающее в почву за единицу времени, которое зависит как от свойств почвы, так и от поступления воды на её поверхность (например, от интенсивности дождя). Инфильтрационная способность — это максимальная скорость, с которой почва способна впитывать воду при данных условиях. Если интенсивность поступления воды меньше инфильтрационной способности, то вся вода инфильтруется и поверхностный сток не образуется. Если же интенсивность поступления превышает инфильтрационную способность, то избыток воды формирует поверхностный сток.

Важно также различать инфильтрацию и перколяцию. Инфильтрация относится к процессу поступления воды через поверхность почвы, тогда как перколяция — это процесс движения воды внутри почвенного профиля, в том числе вниз к уровню грунтовых вод. Таким образом, инфильтрация является «входным каналом» для воды в почвенную систему, а перколяция описывает дальнейшее перемещение влаги внутри почвы.

1.2. Факторы, влияющие на инфильтрацию

На процесс инфильтрации влияет большое число факторов, которые можно разделить на несколько групп:

Факторы, связанные со свойствами почвы:

— Гранулометрический состав почвы — песчаные почвы с крупными порами имеют высокую скорость инфильтрации, тогда как глинистые почвы с мелкими порами — низкую.

— Структура почвы — хорошо агрегированные почвы с водопрочной структурой сохраняют высокую инфильтрационную способность даже при длительном увлажнении, тогда как бесструктурные почбы быстро снижают скорость инфильтрации из-за разрушения агрегатов и заиливания поверхности.

— Плотность почвы — уплотнение почвы уменьшает пористость и, следовательно, снижает инфильтрационную способность.

— Начальная влажность почвы — сухая почва имеет более высокую начальную скорость инфильтрации за счёт большего градиента матричного потенциала, однако при этом быстрее достигается насыщение и снижение скорости инфильтрации.

— Наличие макропор и трещин — крупные поры, образованные корнями растений, червями и другими организмами, а также трещины при усушке глинистых почв создают Preferential flow (предпочтительный поток), который может значительно увеличить скорость инфильтрации.

— Содержание органического вещества — повышенное содержание гумуса улучшает структуру почвы и её водопроницаемость.

Факторы, связанные с поступлением воды:

— Интенсивность дождя — при низкой интенсивности вся вода может инфильтроваться; при высокой интенсивности часть воды уходит в поверхностный сток.

— Продолжительность водоподачи — скорость инфильтрации снижается с течением времени, поэтому длительные дожди приводят к постепенному уменьшению доли инфильтрующейся воды.

— Температура воды — более тёплая вода имеет меньшую вязкость, что повышает скорость инфильтрации.

Факторы окружающей среды:

— Растительный покров — растительность защищает почву от разрушения структуры каплями дождя, корни создают макропоры, а растительный опад на поверхности увеличивает шероховатость и замедляет поверхностный сток, давая воде больше времени для инфильтрации.

— Уклон поверхности — на крутых склонах вода быстрее стекает, что сокращает время контакта с почвой и уменьшает инфильтрацию.

— Температура почвы — в мёрзлых почвах инфильтрация резко снижается; в холодных, но не мёрзлых почвах повышенная вязкость воды также замедляет инфильтрацию.

— Антропогенное воздействие — распашка, уплотнение сельскохозяйственной техникой, застройка и другие виды антропогенной нагрузки существенно изменяют инфильтрационные характеристики почв.

1.3. Инфильтрационная способность и инфильтрационная кривая

Инфильтрационная кривая — это график зависимости скорости инфильтрации от времени. Типичная инфильтрационная кривая имеет экспоненциальный характер: в начальный момент времени скорость инфильтрации максимальна (начальная инфильтрационная способность, f₀), затем быстро снижается и асимптотически приближается к некоторому постоянному значению (конечная или стационарная инфильтрационная способность, fс).

Начальная инфильтрационная способность f₀ определяется прежде всего капиллярными силами, которые максимальны при низкой начальной влажности почвы. Конечная инфильтрационная способность fс соответствует гидравлической проводимости насыщенной почвы Ks, когда матричный потенциал уже не вносит вклада в движущую силу, и вода движется только под действием гравитации.

Накопленная инфильтрация F(t) представляет собой интеграл от скорости инфильтрации по времени:

F(t) = ∫₀ᵗ f(τ) dτ

График накопленной инфильтрации является монотонно возрастающей функцией, которая в начальный период имеет большую крутизну (соответствующую высокой скорости инфильтрации), а затем выполаживается по мере снижения скорости инфильтрации.

Инфильтрационные кривые получают экспериментально с помощью полевых измерений. Наиболее распространёнными методами являются:

— Метод кольцевого инфильтрометра — в почву забивается металлическое кольцо, внутри которого поддерживается постоянный слой воды; измеряется скорость убывания воды.

— Метод дождевания — с помощью специальной установки имитируется дождь заданной интенсивности; измеряется поверхностный сток, по разности между интенсивностью дождя и стоком определяется инфильтрация.

— Метод трубчатого инфильтрометра — используется трубка, вставляемая в почву, с поддержанием постоянного напора воды.

Полученные экспериментальные данные затем используются для подбора параметров той или иной математической модели инфильтрации. Точность модели оценивается по степени соответствия расчётных значений экспериментальным данным, например, с помощью коэффициента детерминации R² или средней квадратической ошибки.

1.4. Связь инфильтрации с уравнением Ричардса

Фундаментальной основой для большинства физически обоснованных моделей инфильтрации является уравнение Ричардса, которое описывает движение воды в ненасыщенной пористой среде. Это уравнение было предложено Л.А. Ричардсом в 1931 году и представляет собой комбинацию уравнения неразрывности и обобщённого закона Дарси для ненасыщенной зоны.

Уравнение Ричардса в вертикальной одномерной постановке имеет вид:

∂θ/∂t = ∂/∂z [ K(θ) (∂h/∂z + 1) ]

где θ — объёмная влажность почвы; t — время; z — вертикальная координата, положительная вверх; h — матричный (капиллярный) потенциал; K(θ) — коэффициент гидравлической проводимости, зависящий от влажности.

Уравнение Ричардса является нелинейным дифференциальным уравнением в частных производных, и его аналитическое решение возможно лишь в специальных случаях при введении определённых упрощающих допущений. Именно из-за этой сложности были разработаны упрощённые модели инфильтрации, такие как модель Грина-Ампта и модель Филипа, которые в той или иной степени аппроксимируют решение уравнения Ричардса.

Модель Грина-Ампта вводит допущение о ступенчатом профиле влажности — предполагается, что фронт инфильтрации представляет собой резкую границу между насыщенной зоной (θ = θs) и зоной с начальной влажностью (θ = θ₀). Это позволяет заменить дифференциальное уравнение Ричардса алгебраическим соотношением, связывающим скорость инфильтрации с глубиной проникновения фронта.

Модель Филипа базируется на аналитическом решении уравнения Ричардса, полученном методом разложения по степеням времени. Филип показал, что для полуограниченной среды с постоянным напором на поверхности решение может быть представлено в виде ряда, первые два члена которого дают хорошо известное двухчленное уравнение инфильтрации.

Таким образом, уравнение Ричардса служит «первоосновой» для построения моделей инфильтрации, а различия между моделями заключаются в способах упрощения и аппроксимации этого уравнения. Понимание связи между моделями и уравнением Ричардса позволяет оценить границы применимости каждой модели и выбирать наиболее подходящую для конкретных условий.

2. МОДЕЛЬ ГРИНА-АМПТА (GREEN-AMPT)

2.1. Теоретическое обоснование и допущения модели

Модель Грина-Ампта была предложена У. Грином и Г. Амптом в 1911 году и до настоящего времени остаётся одной из наиболее широко используемых моделей инфильтрации. Её популярность обусловлена удачным сочетанием физического обоснования и вычислительной простоты: модель базируется на понятных физических представлениях о движении воды в пористой среде и в то же время сводится к несложным алгебраическим уравнениям.

Модель Грина-Ампта основана на следующих основных допущениях:

— 1. Почва считается однородной и изотропной по всей глубине инфильтрации.

— 2. Инфильтрация происходит вертикально вниз под действием гравитационных и капиллярных сил.

— 3. На поверхности почвы поддерживается постоянный напор воды (слой воды малой толщины или нулевой напор).

— 4. Профиль влажности в зоне инфильтрации имеет ступенчатый характер: существует чёткая граница (фронт инфильтрации) между верхней зоной с влажностью, равной влажности насыщения θs, и нижней зоной с начальной влажностью θ₀.

— 5. Капиллярный потенциал на фронте инфильтрации считается постоянным и равным некоторому эффективному значению ψf (отрицательному, поскольку это всасывающее давление).

— 6. Гидравлическая проводимость в зоне между поверхностью почвы и фронтом инфильтрации постоянна и равна гидравлической проводимости насыщенной почвы Ks.

— 7. Воздух, вытесняемый водой из порового пространства, свободно выходит из почвы и не оказывает сопротивления инфильтрации.

Ступенчатый профиль влажности является ключевым допущением модели, которое резко отличает её от точного решения уравнения Ричардса, где профиль влажности является плавным. Тем не менее, как показали многочисленные исследования, это допущение достаточно хорошо аппроксимирует реальный процесс для многих типов почв, особенно на ранних стадиях инфильтрации.

Геометрическая картина процесса в модели Грина-Ампта выглядит следующим образом. На поверхности почвы находится слой воды с напором h₀ (часто принимаемым равным нулю или небольшой положительной величине). Ниже поверхности расположена зона насыщения толщиной Lf(t), где влажность равна θs и гидравлическая проводимость равна Ks. На нижней границе этой зоны находится фронт инфильтрации — резкая граница с зоной начальной влажности θ₀, где капиллярный потенциал равен ψf.

2.2. Основные уравнения модели

Применяя закон Дарси к зоне насыщения между поверхностью почвы и фронтом инфильтрации, получим уравнение для скорости инфильтрации:

f = Ks · (h₀ - ψf + Lf) / Lf

где f — скорость инфильтрации (мм/мин, см/ч или м/с); Ks — гидравлическая проводимость насыщенной почвы; h₀ — напор воды на поверхности почвы; ψf — капиллярный потенциал на фронте инфильтрации (отрицательная величина); Lf — глубина фронта инфильтрации.

Поскольку профиль влажности ступенчатый, накопленная инфильтрация F связана с глубиной фронта простым соотношением:

F = (θs - θ₀) · Lf = Δθ · Lf

где Δθ = θs - θ₀ — дефицит влажности (разность между влажностью насыщения и начальной влажностью). Отсюда глубина фронта выражается как:

Lf = F / Δθ

Подставляя это выражение в уравнение Дарси, получим основное дифференциальное уравнение модели Грина-Ампта:

dF/dt = Ks · (h₀ - ψf + F/Δθ) / (F/Δθ) = Ks · (Δθ·(h₀ - ψf) + F) / F

Обозначим ψ = h₀ - ψf (суммарный напор, включающий напор на поверхности и капиллярное всасывание на фронте, с учётом знаков). Тогда:

dF/dt = Ks · (ψ·Δθ + F) / F

Интегрируя это уравнение при начальном условии F(0) = 0, получим неявное выражение для накопленной инфильтрации:

F - ψ·Δθ · ln(1 + F/(ψ·Δθ)) = Ks · t

Это уравнение является основным уравнением модели Грина-Ампта. Оно связывает накопленную инфильтрацию F со временем t неявным образом (F не выражается в виде элементарной функции от t), и для определения F при заданном t требуется численное решение (например, методом Ньютона).

Скорость инфильтрации выражается через накопленную инфильтрацию как:

f = Ks · (ψ·Δθ + F) / F = Ks · (1 + ψ·Δθ/F)

При t → ∞ накопленная инфильтрация F → ∞, и скорость инфильтрации f → Ks. Таким образом, конечная (стационарная) скорость инфильтрации в модели Грина-Ампта равна гидравлической проводимости насыщенной почвы, что имеет ясный физический смысл: при полном насыщении почвы движущей силой остаётся только гравитация.

При малых t (начальная стадия инфильтрации) F мала, и второй член в скобках велик, что соответствует высокой начальной скорости инфильтрации, обусловленной капиллярным всасыванием. Это также хорошо согласуется с физическими представлениями.

2.3. Определение параметров модели

Модель Грина-Ампта требует определения трёх основных параметров:

1. Гидравлическая проводимость насыщенной почвы Ks. Этот параметр может быть определён непосредственно в полевых условиях с помощью инфильтрометров постоянного напора или в лаборатории на образцах ненарушенного сложения. Типичные значения Ks варьируются от 10⁻⁶ м/с для тяжёлых глин до 10⁻³ м/с для песков. Также существуют эмпирические зависимости для оценки Ks по гранулометрическому составу и плотности почвы.

2. Капиллярный потенциал на фронте инфильтрации ψf. Этот параметр не поддаётся прямому измерению и обычно определяется косвенными методами. Один из подходов заключается в использовании кривой водоудержания почвы: ψf принимается равным капиллярному потенциалу, соответствующему средней влажности на фронте (θs + θ₀)/2. Другой подход основан на подгонке параметра по экспериментальным данным инфильтрации. Разработаны также справочные таблицы для типовых почв, где ψf варьируется от 50 мм для песков до 500 мм и более для тяжёлых суглинков и глин.

3. Дефицит влажности Δθ = θs - θ₀. Этот параметр определяется по данным о влажности насыщения θs (измеряется по объёму после насыщения образца почвы) и начальной влажности θ₀ (измеряется в поле перед началом инфильтрации). Для полностью сухой почвы Δθ ≈ θs (полная пористость), для увлажнённой почвы Δθ меньше, что увеличивает скорость инфильтрации на начальной стадии, но снижает общую инфильтрационную способность.

Особый интерес представляет так называемая «модификация Чилду-Коллизона» (Childs-Collis-George), в которой эффективный капиллярный потенциал определяется через интеграл от кривой водоудержания:

ψf = (1/Ks) · ∫₀^{θs} K(θ) · |dh/dθ| dθ

где K(θ) — функция гидравлической проводимости, h(θ) — кривая водоудержания. Это позволяет более корректно учитывать распределение пор по размерам в конкретной почве.

Следует отметить, что чувствительность модели Грина-Ампта к параметру ψf наиболее высока на начальной стадии инфильтрации, когда капиллярные силы доминируют. На поздних стадиях, когда F велика, вклад ψf становится малым, и определяющим параметром становится Ks. Это означает, что для длительных расчётов наиболее важно точное определение Ks, а для коротких — ψf.

2.4. Преимущества и ограничения модели Грина-Ампта

Преимущества модели Грина-Ампта:

— Физическая обоснованность — все параметры модели имеют чёткий физический смысл и могут быть измерены или оценены независимыми методами.

— Простота вычислений — модель сводится к одному нелинейному алгебраическому уравнению, решаемому численно без значительных вычислительных затрат.

— Универсальность — модель применима для широкого спектра почв, от песков до глин, при условии однородности почвенного профиля.

— Возможность учёта начальной влажности — параметр Δθ позволяет легко адаптировать модель к различным начальным условиям.

— Возможность расширения — модель может быть модифицирована для учёта слоистых почв, непостоянного напора на поверхности, наличия слоя воды на поверхности и других усложняющих факторов.

— Широкое внедрение — модель Грина-Ампта реализована в большинстве гидрологических пакетов программ, таких как SWAT, WEPP, HYDRUS, KINEROS и др.

Ограничения модели Грина-Ампта:

— Допущение о ступенчатом профиле влажности является грубым приближением к реальному плавному профилю, что может приводить к погрешностям, особенно для почв с широким спектром размеров пор.

— Модель предполагает однородность почвенного профиля, что не выполняется для большинства реальных почв, имеющих слоистое строение.

— Допущение о свободном выходе воздуха из почвы не выполняется при интенсивной инфильтрации, особенно в мелкозернистых почвах с низкой воздухопроницаемостью.

— Модель не учитывает набухание-усадку глинистых почв, которое может существенно изменять пористость и гидравлическую проводимость в процессе инфильтрации.

— Параметр ψf не поддаётся прямому измерению, и его определение требует либо дополнительных данных о кривой водоудержания, либо подгонки по экспериментальным данным.

— Модель плохо описывает инфильтрацию в почвы с выраженной макропорной структурой, где преобладает Preferential flow.

Несмотря на указанные ограничения, модель Грина-Ампта остаётся одной из наиболее эффективных и широко применяемых моделей инфильтрации. Её способность адекватно описывать процесс при минимальном числе параметров и вычислительных затратах делает её стандартом де-факто во многих гидрологических и ирригационных расчётах.

3. МОДЕЛЬ ФИЛИПА (PHILIP)

3.1. Теоретическое обоснование

Модель Филипа была разработана Дж. Р. Филипом в 1957 году на основе строгого аналитического решения уравнения Ричардса для одномерной вертикальной инфильтрации в полуограниченную однородную пористую среду. В отличие от модели Грина-Ампта, которая вводит упрощающее допущение о ступенчатом профиле влажности, модель Филипа базируется на более точном аналитическом подходе, хотя и она содержит определённые упрощения.

Отправной точкой для модели Филипа является уравнение Ричардса:

∂θ/∂t = ∂/∂z [ D(θ) · ∂θ/∂z ] + ∂K(θ)/∂z

где D(θ) = K(θ) · |dh/dθ| — коэффициент диффузивности влаги; K(θ) — функция гидравлической проводимости; h(θ) — кривая водоудержания.

Филип предложил решение этого уравнения в виде ряда по степеням t^{1/2}, что соответствует известному решению уравнения диффузии для полуограниченной среды:

z(θ, t) = Σ_{n=1}^{∞} φ_n(θ) · t^{n/2}

где z(θ, t) — положение поверхности постоянной влажности θ в момент времени t; φn(θ) — функции, зависящие от свойств почвы и граничных условий.

Первый член ряда φ₁(θ) соответствует решению для горизонтальной абсорбции (когда гравитация не учитывается) и называется функцией сорбции Болцмана. Второй член φ₂(θ) учитывает влияние гравитации. Члены более высоких порядков становятся существенными лишь при больших временах и на практике обычно не учитываются.

3.2. Двухчленное уравнение Филипа

Интегрируя ряд по влажности, Филип получил выражение для накопленной инфильтрации:

F(t) = S · t^{1/2} + A · t + B · t^{3/2} + ...

На практике ограничиваются первыми двумя членами этого ряда, что даёт двухчленное уравнение Филипа:

F(t) = S · t^{1/2} + A · t

где S — сорбционная способность почвы (sorptivity), имеющая размерность [длина/√время]; A — параметр, имеющий размерность скорости [длина/время].

Дифференцируя F(t) по времени, получим уравнение для скорости инфильтрации:

f(t) = dF/dt = (1/2) · S · t^{-1/2} + A

Физический смысл этого уравнения прозрачен: первый член описывает вклад капиллярных сил, который убывает со временем как t^{-1/2}, а второй член — вклад гравитационных сил, который остаётся постоянным.

При t → ∞ первый член стремится к нулю, и скорость инфильтрации f → A. Сравнивая с физической картиной, можно показать, что A должно быть близко к Ks — гидравлической проводимости насыщенной почвы. Филип рекомендовал принимать A = Ks/3...Ks для разных почв, однако на практике A часто принимается равным Ks или несколько меньшему значению, определяемому подгонкой по экспериментальным данным.

Сорбционная способность S определяется как:

S = ∫_{θ₀}^{θs} (θ - θ₀) · φ₁'(θ) dθ

Это выражение требует знания функций D(θ) или K(θ) и кривой водоудержания h(θ). На практике S часто определяют экспериментально по данным инфильтрации на ранней стадии, когда гравитационный член ещё мал и F ≈ S · t^{1/2}.

Существуют также эмпирические формулы для оценки S. Например, Филип предложил приближённое выражение:

S ≈ [2 · Ks · |ψf| · Δθ]^{1/2}

где ψf — эффективный капиллярный потенциал, аналогичный используемому в модели Грина-Ампта; Δθ — дефицит влажности. Это выражение устанавливает связь между параметрами модели Филипа и модели Грина-Ампта, что позволяет в ряде случаев переносить параметры из одной модели в другую.

3.3. Физический смысл параметров и область применимости

Сорбционная способность S является фундаментальной характеристикой почвы, описывающей её способность впитывать воду за счёт капиллярных сил. Она зависит от типа почвы, её структуры, начальной влажности и температуры. Чем суше почва и чем выше её капиллярная проводимость, тем больше S. Для песчаных почв характерны значения S порядка 10-50 мм/√мин, для суглинистых — 2-10 мм/√мин, для глинистых — 0.5-5 мм/√мин.

Параметр A, как было отмечено, связан с гидравлической проводимостью насыщенной почвы. В строгом выводе Филипа A представляет собой сложную функцию от K(θ) и D(θ), однако на практике его принимают равным Ks или (2/3)·Ks. Выбор точного значения зависит от типа почвы и требуемой точности расчётов.

Область применимости двухчленного уравнения Филипа ограничена временами, для которых третий и последующие члены ряда пренебрежимо малы. Филип показал, что двухчленное приближение даёт удовлетворительные результаты для времений, удовлетворяющих условию:

t < t_c = (S/A)² / 10

где tc — характерное время, после которого двухчленное приближение становится неточным. Для большинства почв tc составляет от нескольких часов до нескольких суток, что покрывает типичные продолжительности дождей и ирригационных событий.

Для больших времён, когда t >> tc, двухчленное уравнение может давать значительные погрешности, и в этом случае предпочтительнее использовать модель Грина-Ампта, которая более точно описывает асимптотическое поведение скорости инфильтрации при больших t.

3.4. Преимущества и ограничения модели Филипа

Преимущества модели Филипа:

— Теоретическая строгость — модель получена как аналитическое решение уравнения Ричардса, что придаёт ей надёжное теоретическое обоснование.

— Явное выражение для скорости инфильтрации — в отличие от модели Грина-Ампта, где уравнение неявное, модель Филипа даёт явные формулы для F(t) и f(t).

— Хорошее описание начальной стадии инфильтрации — модель особенно точна для малых времён, когда капиллярные силы доминируют и ряд быстро сходится.

— Сорбционная способность S является физически содержательной характеристикой, которая может быть определена независимыми методами и использована для сравнения инфильтрационных свойств различных почв.

— Модель естественным образом учитывает влияние начальной влажности почвы через параметр S, который уменьшается с ростом θ₀.

Ограничения модели Филипа:

— Ограниченная область применимости по времени — двухчленное приближение неточно для больших t, что снижает ценность модели для длительных расчётов.

— Требуется знание почвенно-гидрологических функций D(θ) и K(θ) для строгого определения S, что не всегда доступно.

— Модель применима только для однородных почв — слоистость почвенного профиля не учитывается.

— Модель предполагает постоянный напор на поверхности (погружение под слой воды), что не соответствует условиям дождевой инфильтрации, где интенсивность поступления воды может быть переменной.

— Параметр A не имеет столь же ясного физического смысла, как S, и его связь с Ks является приближённой.

— Модель не учитывает гистерезис водоудержания — различие между процессами увлажнения и осушения почвы.

4. МОДЕЛЬ ХОЛТОНА (HOLTAN)

4.1. Концептуальная основа модели

Модель Холтона была разработана Г. Н. Холтоном в 1961 году для нужд Службы охраны почв Министерства сельского хозяйства США (USDA Soil Conservation Service). Модель создавалась для использования в сельскохозяйственном гидрологическом моделировании, в частности для прогнозирования стока с сельскохозяйственных водосборов. Отличительной чертой модели Холтона является её концептуальный подход: скорость инфильтрации связывается не со временем (как в большинстве других моделей), а с доступной ёмкостью почвы для впитывания воды.

Концептуальная основа модели Холтона заключается в следующем. В любой момент времени в почвенном профиле существует некоторый объём «доступной ёмкости» (available storage capacity) — это объём порового пространства, который ещё может быть заполнен водой до достижения полевой влагоёмкости. По мере инфильтрации воды в почву доступная ёмкость уменьшается, и, следовательно, способность почвы впитывать воду снижается. Когда доступная ёмкость полностью исчерпана, почва достигает состояния насыщения и скорость инфильтрации падает до минимального значения — скорости базовой инфильтрации.

Эта концепция имеет ясный физический смысл: чем больше воды уже впитала почва, тем меньше у неё потенциал для дальнейшего впитывания. Однако в отличие от модели Хортона, где скорость инфильтрации убывает экспоненциально с течением времени (что является чисто эмпирической зависимостью), модель Холтона связывает скорость инфильтрации с объёмом «оставшейся» ёмкости, что придаёт ей более физический характер.

Ещё одной важной особенностью модели Холтона является то, что она учитывает влияние растительного покрова на инфильтрацию через коэффициент растительности (crop management factor), что делает её особенно полезной для сельскохозяйственных приложений.

4.2. Основные уравнения модели Холтона

Оригинальное уравнение Холтона имеет вид:

f = f_c + a · S_a^n

где f — скорость инфильтрации; fc — минимальная (конечная) скорость инфильтрации, соответствующая насыщению почвы; a — коэффициент, зависящий от типа почвы, растительного покрова и условий на поверхности; Sa — доступная ёмкость почвы (объём воды, который ещё может быть впитан до насыщения); n — показатель степени, обычно принимаемый равным 1.0 или близким к единице.

Доступная ёмкость Sa определяется как разность между полной ёмкостью почвы для впитывания воды (которая соответствует дефициту влаги от поверхности до глубины, на которой происходит инфильтрация) и уже впитанным объёмом:

S_a = S_max - F(t)

где Smax — максимальная доступная ёмкость (соответствующая начальному дефициту влажности), F(t) — накопленная инфильтрация к моменту времени t.

Скорость инфильтрации, по определению, равна производной накопленной инфильтрации по времени:

f = dF/dt

С учётом Sa = Smax - F, получаем dSa/dt = -dF/dt = -f, и, следовательно:

dS_a/dt = -(f_c + a · S_a^n)

Это дифференциальное уравнение описывает эволюцию доступной ёмкости со временем. При n = 1 оно имеет аналитическое решение:

S_a(t) = (S_max + f_c/a) · e^{-a·t} - f_c/a

Отсюда скорость инфильтрации:

f(t) = (a · S_max + f_c) · e^{-a·t}

Интересно, что при n = 1 модель Холтона математически эквивалентна модели Хортона (см. раздел 5.1), поскольку обе дают экспоненциальное убывание скорости инфильтрации со временем. Однако концептуальная основа различна: Холтон связывает скорость с доступной ёмкостью, а Хортон — со временем. При n ≠ 1 модель Холтона даёт принципиально иную зависимость, не сводящуюся к модели Хортона.

4.3. Модификация Холтона-Лопеса

В 1980-х годах модель Холтона была модифицирована Лопесом (Lopez) и получила название модели Холтона-Лопеса. Модификация касалась прежде всего учёта ёмкости (storage capacity) более явным образом. В модифицированной модели вводится понятие «ёмкости контроля» (control depth) — эффективной глубины почвенного слоя, в пределах которого происходит инфильтрация.

Модифицированное уравнение Холтона-Лопеса имеет вид:

f = f_c + (GI · a · (S_a)^{1.4})

где GI — индекс роста растительности (growth index), учитывающий сезонную динамику растительного покрова; a — коэффициент инфильтрации, зависящий от типа почвы; Sa — доступная ёмкость в контрольной зоне (выражается в дюймах или миллиметрах); показатель степени 1.4 был получен эмпирически.

Максимальная доступная ёмкость Smax для контрольной зоны определяется как:

S_max = (θ_f - θ₀) · z_c

где θf — влажность при полевой влагоёмкости; θ₀ — начальная влажность; zc — глубина контрольной зоны (обычно принимается равной глубине корневой зоны, от нескольких десятков сантиметров до метра).

Коэффициент a зависит от типа почвы и растительного покрова. Разработаны справочные таблицы для его определения. Например, для песчаных почв с хорошим растительным покровом a может составлять 0.5-1.0, для суглинистых — 0.1-0.3, для глинистых — 0.01-0.1.

Индекс роста растительности GI изменяется от 0 (в период покоя, когда растительность отсутствует или неактивна) до 1 (в период максимального развития растительности). Это позволяет учитывать сезонную динамику инфильтрационной способности, что особенно важно для сельскохозяйственных водосборов.

4.4. Преимущества и ограничения модели Холтона

Преимущества модели Холтона:

— Концептуальная основа, связывающая скорость инфильтрации с доступной ёмкостью почвы, более физически обоснована, чем чисто временная зависимость в эмпирических моделях.

— Учёт влияния растительного покрова через индекс GI, что делает модель пригодной для сельскохозяйственных приложений.

— Возможность учёта сезонной динамики инфильтрационной способности, что важно для долгосрочных расчётов.

— Наличие справочных таблиц для параметров модели, что облегчает её применение при отсутствии экспериментальных данных.

— Модель реализована в ряде гидрологических моделей, используемых в США (например, в модели HEC-HMS).

Ограничения модели Холтона:

— Эмпирический характер показателя степени n (или 1.4 в модификации Холтона-Лопеса), что снижает универсальность модели.

— Требуется задание глубины контрольной зоны zc, которая не всегда может быть однозначно определена.

— Модель плохо подходит для почв со слоистой структурой, где инфильтрация может быть ограничена слоем с низкой проводимостью.

— Коэффициент a и показатель степени являются эмпирическими и могут требовать калибровки для конкретных условий.

— Модель не учитывает капиллярные силы явным образом — их влияние косвенно отражается через параметр fc и доступную ёмкость.

— Модель плохо описывает инфильтрацию в почвы с выраженной макропорной структурой.

5. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНФИЛЬТРАЦИИ

Эмпирические модели инфильтрации занимают важное место в инженерной практике благодаря их простоте, удобству калибровки по экспериментальным данным и возможности применения в условиях, когда физико-механические свойства почвы неизвестны. В отличие от физически обоснованных моделей, эмпирические модели не базируются на уравнениях движения жидкости в пористой среде, а представляют собой математические зависимости, подобранные для описания экспериментальных кривых инфильтрации. Параметры этих моделей не всегда имеют ясный физический смысл, однако это компенсируется их гибкостью и малым числом параметров.

5.1. Модель Хортона

Модель Хортона, предложенная Р. Е. Хортоном в 1940 году, является одной из старейших и наиболее известных эмпирических моделей инфильтрации. Хортон, анализируя экспериментальные данные по инфильтрации, установил, что скорость инфильтрации убывает со временем по экспоненциальному закону. Основное уравнение модели Хортона имеет вид:

f(t) = f_c + (f_0 - f_c) · e^{-k·t}

где f(t) — скорость инфильтрации в момент времени t; f₀ — начальная скорость инфильтрации (при t = 0); fc — конечная (асимптотическая) скорость инфильтрации (при t → ∞); k — коэффициент затухания, характеризующий скорость снижения инфильтрации.

Параметры модели Хортона имеют следующий физический смысл:

Начальная скорость инфильтрации f₀ отражает максимальную способность почвы впитывать воду в начальный момент, когда почва наиболее сухая и капиллярные силы максимальны. Значения f₀ зависят от типа почвы и её начальной влажности: для песчаных почв f₀ может достигать 200-500 мм/ч, для суглинистых — 50-200 мм/ч, для глинистых — 10-50 мм/ч.

Конечная скорость инфильтрации fc соответствует стационарному режиму, когда почва полностью насыщена, и вода движется только под действием гравитации. Эта величина близка к гидравлической проводимости насыщенной почвы Ks. Значения fc варьируются от 1-10 мм/ч для глин до 50-200 мм/ч для песков.

Коэффициент затухания k определяет, как быстро скорость инфильтрации снижается от начального значения к конечному. Чем больше k, тем быстрее происходит снижение. Этот параметр зависит от типа почвы: для хорошо дренированных песчаных почв k мал (0.01-0.05 1/мин), для тяжёлых глин — велик (0.1-0.5 1/мин).

Накопленная инфильтрация в модели Хортона получается интегрированием скорости по времени:

F(t) = f_c · t + (f_0 - f_c)/k · (1 - e^{-k·t})

Модель Хортона обладает рядом достоинств, обеспечивших её широкое применение: простая математическая форма, необходимость всего трёх параметров, возможность их определения по экспериментальным данным методом наименьших квадратов. Однако модель имеет и существенные ограничения: она не учитывает начальную влажность почвы явным образом (изменение θ₀ влияет лишь косвенно через параметры f₀ и k), не имеет физического обоснования (экспоненциальная зависимость — чисто эмпирическая) и плохо описывает инфильтрацию при прерывистом поступлении воды (когда дождь прекращается и возобновляется).

5.2. Модель Костякова

Модель Костякова была предложена А. Н. Костяковым в 1932 году и широко применяется в отечественной гидрологической и мелиоративной практике. Основное уравнение модели имеет вид:

f(t) = a / t^n

где f(t) — скорость инфильтрации; t — время; a и n — эмпирические параметры, определяемые по экспериментальным данным.

Накопленная инфильтрация в модели Костякова:

F(t) = a / (1 - n) · t^{1-n}   (при n ≠ 1)

Параметр a имеет размерность скорости и характеризует начальную интенсивность инфильтрации. Параметр n безразмерный и отражает скорость убывания инфильтрации со временем. Обычно n изменяется в пределах от 0.1 до 0.8: чем тяжелее почва по гранулометрическому составу, тем больше n.

Модель Костякова проста и удобна для практического применения. Она хорошо описывает инфильтрационные кривые на средних этапах процесса. Однако модель имеет принципиальный недостаток: при t → 0 скорость инфильтрации f → ∞ (так как n > 0), что физически невозможно. Это означает, что модель Костякова неприменима для описания начальной стадии инфильтрации (при малых t). Кроме того, при t → ∞ скорость инфильтрации стремится к нулю, тогда как в действительности она должна асимптотически приближаться к конечному значению fc (гидравлической проводимости насыщения), а не к нулю. Это делает модель Костякова непригодной для описания длительных процессов инфильтрации.

5.3. Модифицированная модель Костякова

Для устранения указанных недостатков была предложена модифицированная модель Костякова (модель Мейера-Ланга или модель Костякова-Мейера), которая включает дополнительный член, учитывающий конечную скорость инфильтрации:

f(t) = f_c + a / t^n

где fc — конечная (стационарная) скорость инфильтрации, соответствующая гидравлической проводимости насыщенной почвы.

Накопленная инфильтрация:

F(t) = f_c · t + a / (1 - n) · t^{1-n}

Эта модификация устраняет проблему стремления скорости инфильтрации к нулю при больших t, однако сохраняет проблему бесконечной скорости при t → 0. Для практических расчётов обычно ограничивают область применения модели временами, превышающими некоторый минимальный порог (например, 1 минута), и принимают скорость инфильтрации в этот момент как начальную.

Параметры модифицированной модели Костякова обычно определяются по экспериментальным данным с помощью нелинейной регрессии. Модель широко используется в отечественной мелиоративной практике для расчётов режима орошения, проектирования дождевальных машин и оценки впитывающей способности почв при поливе.

5.4. Другие эмпирические модели

Помимо рассмотренных моделей Хортона и Костякова, в литературе описан ряд других эмпирических моделей инфильтрации, из которых отметим следующие.

Модель Попова. Была предложена Д. А. Поповым для описания инфильтрации в условиях дождевания. Уравнение модели имеет вид:

f(t) = f_c + (f_0 - f_c) · e^{-β·F(t)}

где F(t) — накопленная инфильтрация; β — эмпирический коэффициент. Эта модель, как и модель Холтона, связывает скорость инфильтрации не со временем, а с накопленной инфильтрацией, что придаёт ей дополнительную физическую содержательность. При подстановке F(t) = ∫f dt модель Попова переходит в дифференциальное уравнение, решение которого даёт зависимость f(t), близкую к экспоненциальной.

Модель Смитта (Smith). Была предложена Р. Е. Смиттом в 1972 году для описания инфильтрации при дождевании переменной интенсивности. Уравнение модели:

f(t) = f_c + (f_0 - f_c) · e^{-α·(t - t_p)}

где tp — время начала образования поверхностного стока (ponding time); α — коэффициент. Особенность модели заключается в том, что она начинает «работать» не с момента начала дождя, а с момента образования лужи на поверхности, что более точно отражает реальный процесс при дождевании с интенсивностью, меньшей начальной инфильтрационной способности.

Модель Овертона (Overton). Предложена в 1964 году и представляет собой обобщение модели Хортона для случая переменной интенсивности осадков. Скорость инфильтрации описывается уравнением:

f(t) = f_c + (f_0 - f_c) · e^{-λ·F(t)}

где λ — эмпирический параметр; F(t) — накопленная инфильтрация. Как и модель Попова, модель Овертона связывает скорость инфильтрации с накопленной инфильтрацией, а не со временем. Модель Овертона нашла применение в гидрологических моделях для расчёта стока с малых водосборов.

Общим недостатком всех эмпирических моделей является ограниченная область применимости: параметры, подобранные для одних условий, могут давать значительные погрешности при переносе в другие условия (другой тип почвы, другая начальная влажность, другой режим осадков). Поэтому эмпирические модели рекомендуется применять только в условиях, для которых они были калиброваны, или при наличии экспериментальных данных, позволяющих выполнить калибровку.

6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ

Рассмотренные модели инфильтрации существенно различаются по своему теоретическому обоснованию, сложности, числу параметров и области применимости. В данном разделе проводится их систематическое сравнение по основным критериям, что позволяет сформулировать рекомендации по выбору модели для конкретных практических задач.

6.1. Сравнение по теоретическому обоснованию

По степени физического обоснования рассматриваемые модели образуют следующий ряд (от наиболее к наименее обоснованным):

— Модель Филипа — получена как аналитическое решение уравнения Ричардса; наиболее тесная связь с фундаментальной физикой процесса.

— Модель Грина-Ампта — базируется на законе Дарси и упрощённой физической картине (ступенчатый профиль), представляет собой упрощённую форму уравнения Ричардса.

— Модель Холтона — использует физическую концепцию доступной ёмкости, но параметры определяются эмпирически.

— Эмпирические модели (Хортона, Костякова и др.) — не имеют физического обоснования; представляют собой математические формулы, подобранные для описания экспериментальных данных.

6.2. Сравнение по числу параметров и сложности

Модель Филипа: 2 параметра (S и A) в двухчленном приближении. Параметры могут быть определены теоретически, если известны функции K(θ) и D(θ), или экспериментально. Вычисления простые — явные формулы.

Модель Грина-Ампта: 3 параметра (Ks, ψf, Δθ). Параметры имеют физический смысл и могут быть измерены или оценены. Вычисления требуют решения нелинейного алгебраического уравнения (метод Ньютона), но в современных условиях это не представляет затруднений.

Модель Холтона: 4 параметра (fc, a, Smax, n) и индекс растительности GI. Параметры частично эмпирические, определяются по справочным таблицам или экспериментально. Вычисления средней сложности (дифференциальное уравнение).

Модель Хортона: 3 параметра (f₀, fc, k). Все параметры определяются по экспериментальным данным. Вычисления максимально простые — явная формула.

Модель Костякова: 2 параметра (a, n) в классической форме, 3 параметра (a, n, fc) в модифицированной. Параметры определяются по экспериментальным данным. Вычисления простые.

6.3. Сравнение по области применимости

Модель Филипа лучше всего подходит для описания начальной стадии инфильтрации (малые времена), когда капиллярные силы доминируют. Для больших времён модель даёт систематические погрешности из-за отбрасывания членов ряда высокого порядка. Применима для однородных почв при постоянном напоре на поверхности.

Модель Грина-Ампта хорошо работает как на начальных, так и на поздних стадиях инфильтрации, что делает её более универсальной по сравнению с моделью Филипа. Применима для однородных почв; может быть модифицирована для слоистых почв и переменного напора. Ограничение: не учитывает плавный характер профиля влажности.

Модель Холтона применима для сельскохозяйственных водосборов с учётом растительного покрова. Может применяться для почв с различной структурой при наличии справочных данных по параметрам. Ограничение: эмпирический характер параметров снижает универсальность.

Эмпирические модели (Хортона, Костякова) применимы в условиях, для которых они были калиброваны по экспериментальным данным. При наличии данных калибровки могут давать хорошую точность, однако перенос на другие условия (другая почва, другая влажность) без повторной калибровки может приводить к значительным ошибкам.

6.4. Сравнение по точности описания экспериментальных данных

Многочисленные исследования показывают, что при наличии качественных данных для калибровки параметров все рассмотренные модели могут обеспечивать satisfactory точность описания экспериментальных кривых инфильтрации. Однако при отсутствии данных калибровки и использовании справочных значений параметров физически обоснованные модели (Грина-Ампта и Филипа) обычно показывают лучшую точность, что объясняется их большей универсальностью и связью параметров с измеримыми физическими свойствами почвы.

В исследованиях, где проводилось прямое сравнение моделей по одним и тем же экспериментальным данным, модель Грина-Ампта и модель Филипа чаще всего показывают наилучшие результаты (коэффициент детерминации R² > 0.95), модель Хортона — хорошие результаты (R² > 0.90), модель Костякова — удовлетворительные (R² > 0.85). Однако эти оценки сильно зависят от типа почвы, условий эксперимента и качества подгонки параметров.

6.5. Рекомендации по выбору модели

На основе проведённого анализа можно сформулировать следующие рекомендации по выбору модели инфильтрации для конкретных практических задач:

— Для инженерных расчётов на малых водосборах при отсутствии детальных данных о свойствах почвы рекомендуется использовать модель Хортона с параметрами, определёнными по справочным таблицам или по данным коротких полевых измерений.

—  Для расчётов оросительных норм и режима полива на отечественных объектах рекомендуется использовать модель Костякова (модифицированную), которая традиционно применяется в отечественной мелиоративной практике и имеет обширную базу параметров для различных типов почв.

— Для гидрологического моделирования с использованием программных пакетов (SWAT, WEPP, KINEROS) рекомендуется использовать модель Грина-Ампта, которая реализована в большинстве из них и обеспечивает хороший баланс между точностью и простотой.

— Для научных исследований, требующих высокой точности на начальной стадии инфильтрации, рекомендуется использовать модель Филипа, особенно если доступны данные о почвенно-гидрологических функциях K(θ) и D(θ).

— Для сельскохозяйственных водосборов с выраженной сезонной динамикой растительного покрова рекомендуется модель Холтона, учитывающая влияние растительности через индекс роста.

— При моделировании инфильтрации в слоистых почвах рекомендуется использовать модифицированную модель Грина-Ампта, адаптированную для многослойных сред, или численное решение уравнения Ричардса.

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ

7.1. Прогнозирование поверхностного стока и паводков

Одной из важнейших областей применения моделей инфильтрации является прогнозирование поверхностного стока и паводков. Поверхностный сток образуется, когда интенсивность осадков превышает инфильтрационную способность почвы. Зная инфильтрационную способность в каждый момент времени (рассчитанную по той или иной модели), можно определить «избыточные» осадки, формирующие сток, по формуле:

R(t) = max(0, P(t) - f(t))

где R(t) — интенсивность поверхностного стока; P(t) — интенсивность осадков; f(t) — скорость инфильтрации, рассчитанная по модели.

Однако в реальности процесс сложнее: поверхностный сток образуется не сразу при превышении интенсивности дождя над инфильтрацией, а лишь после того, как на поверхности почвы накапится определённый объём воды (депрессионное заполнение). Поэтому при использовании модели Грина-Ампта вводится понятие «времени образования лужи» (ponding time) — момента, когда инфильтрационная способность становится меньше интенсивности дождя и начинается образование поверхностного стока.

Для модели Грина-Ампта время образования лужи tp при постоянной интенсивности дождя P определяется из условия f(tp) = P:

t_p = K_s · ψ · Δθ / (P · (P - K_s))   при P > K_s

где Ks — гидравлическая проводимость насыщения; ψ — суммарный напор (включающий капиллярное всасывание); Δθ — дефицит влажности; P — интенсивность осадков.

До момента tp вся вода инфильтруется, и поверхностный сток отсутствует. После tp начинается формирование поверхностного стока, и расчёт инфильтрации по модели Грина-Ампта модифицируется с учётом того, что на поверхности поддерживается слой воды.

7.2. Проектирование ирригационных систем

Модели инфильтрации играют ключевую роль при проектировании и эксплуатации ирригационных систем, особенно систем дождевания. Знание инфильтрационной способности почвы позволяет определить оптимальную интенсивность и продолжительность полива, обеспечивающие достаточное увлажнение корневой зоны без образования поверхностного стока и потерь воды.

При проектировании дождевальных машин модель Костякова (модифицированная) традиционно используется для определения нормы полива и продолжительности дождевания. Параметры модели a, n и fc определяются по данным полевых инфильтрационных измерений, проводимых с помощью дождевальных установок или кольцевых инфильтрометров.

При бороздовом и полосовом поливе модель Грина-Ампта или модель Филипа может использоваться для расчёта продвижения воды по борозде и определения коэффициента полезного использования воды. В этом случае инфильтрация происходит через смоченный периметр борозды, и для расчёта используются модифицированные уравнения, учитывающие геометрию потока.

7.3. Оценка эрозии почв

Инфильтрация тесно связана с процессами эрозии почв: чем больше воды инфильтруется, тем меньше поверхностный сток и, следовательно, меньше эрозия. Модели инфильтрации используются в эрозионных моделях (например, USLE, RUSLE, WEPP) для определения объёма и интенсивности поверхностного стока, который является основной движущей силой водной эрозии.

В модели WEPP (Water Erosion Prediction Project) используется модифицированная модель Грина-Ампта, адаптированная для расчёта инфильтрации при переменной интенсивности дождя и учитывающая влияние растительного покрова и обработки почвы на инфильтрационные параметры. Это позволяет связать инфильтрационные характеристики с прогнозируемыми потерями почвы от эрозии.

7.4. Управление водными ресурсами и оценка грунтового питания

Модели инфильтрации используются для оценки пополнения запасов грунтовых вод. Инфильтрующаяся вода, пройдя через зону аэрации, достигает уровня грунтовых вод и пополняет их запасы. Объём грунтового питания зависит от количества инфильтрованной воды, свойств зоны аэрации и климатических условий (эвапотранспирации).

Для оценки грунтового питания часто используются комплексные гидрологические модели, включающие модуль инфильтрации (обычно на основе модели Грина-Ампта) и модуль движения влаги в зоне аэрации (на основе уравнения Ричардса). Такие модели позволяют оценить водный баланс водосбора и динамику уровня грунтовых вод.

В условиях изменения климата модели инфильтрации приобретают особое значение для оценки устойчивости водных ресурсов. Изменение режима осадков (увеличение доли интенсивных ливней, изменение сезонного распределения) может привести к существенным изменениям в соотношении между инфильтрацией и стоком, что влияет на водообеспеченность территорий и риск паводков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем докладе были рассмотрены основные модели инфильтрации воды в почву, нашедшие широкое применение в гидрологии, мелиорации и водном хозяйстве. Проведённый анализ показывает, что каждая из рассмотренных моделей имеет свои достоинства и ограничения, и выбор модели для конкретной практической задачи должен определяться условиями её применения, доступностью исходных данных и требованиями к точности расчётов.

Модель Грина-Ампта, предложенная более ста лет назад, остаётся актуальной и широко используемой благодаря удачному сочетанию физического обоснования и вычислительной простоты. Её допущение о ступенчатом профиле влажности, хотя и является приближением, позволяет получать результаты, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными для широкого спектра почв. Модель особенно эффективна при расчётах длительной инфильтрации и при моделировании образования поверхностного стока.

Модель Филипа, базирующаяся на строгом аналитическом решении уравнения Ричардса, обеспечивает высокую точность на начальной стадии инфильтрации, когда капиллярные силы доминируют. Однако ограниченная область применимости по времени (двухчленное приближение неточно для больших t) требует осторожности при её использовании для длительных расчётов. Параметр сорбционной способности S является важной физической характеристикой почвы, позволяющей количественно сравнивать инфильтрационные свойства различных почв.

Модель Холтона, связывающая скорость инфильтрации с доступной ёмкостью почвы, занимает промежуточное положение между физически обоснованными и эмпирическими моделями. Её способность учитывать влияние растительного покрова и его сезонную динамику делает её ценным инструментом для сельскохозяйственных приложений, хотя эмпирический характер ряда параметров снижает её универсальность.

Эмпирические модели (Хортона, Костякова и др.), не имея глубокого физического обоснования, остаются востребованными в инженерной практике благодаря простоте и возможности быстрой калибровки по экспериментальным данным. Модель Хортона, описывающая экспоненциальное убывание скорости инфильтрации, и модель Костякова, использующая степенную зависимость, являются классическими инструментами, широко применяемыми в отечественной и зарубежной практике.

Современные тенденции в развитии моделей инфильтрации связаны с учётом всё большего числа факторов, влияющих на процесс: слоистости почвенного профиля, гистерезиса водоудержания, макропорного потока, воздушного сопротивления, набухания-усадки, температурных эффектов. Развиваются численные методы решения уравнения Ричардса, позволяющие учитывать все эти факторы без введения упрощающих допущений. Тем не менее, упрощённые модели (Грина-Ампта, Филипа, Хортона) продолжают играть важную роль как самостоятельные инструменты и как компоненты комплексных гидрологических моделей, обеспечивая баланс между точностью и вычислительной эффективностью.

Дальнейшие исследования в области моделирования инфильтрации должны быть направлены на разработку методов более точного определения параметров моделей, особенно для почв со сложной структурой, а также на интеграцию моделей инфильтрации в комплексные системы поддержки принятия решений в области управления водными ресурсами, что особенно актуально в условиях изменяющегося климата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Green W.H., Ampt G.A. Studies on soil physics. Part I — The flow of air and water through soils // Journal of Agricultural Science. — 1911. — Vol. 4. — P. 1–24.

2. Philip J.R. The theory of infiltration: 1. The infiltration equation and its solution // Soil Science. — 1957. — Vol. 83. — P. 345–357.

3. Philip J.R. The theory of infiltration: 2. The profile of infinity // Soil Science. — 1957. — Vol. 83. — P. 435–448.

4. Horton R.E. An approach toward a physical interpretation of infiltration-capacity // Soil Science Society of America Proceedings. — 1940. — Vol. 5. — P. 399–417.

5. Holtan H.N. A concept for infiltration estimates in watershed engineering // USDA ARS Bulletin. — 1961. — Vol. 41–51.

6. Костяков А.Н. Основы мелиораций. — М.: Сельхозгиз, 1932. — 742 с.

7. Richards L.A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // Physics. — 1931. — Vol. 1. — P. 318–333.

8. Mein R.G., Larson C.L. Modeling infiltration during a steady rain // Water Resources Research. — 1973. — Vol. 9. — P. 384–394.

9. Smith R.E. The infiltration envelope: Results from a theoretical infiltrometer // Journal of Hydrology. — 1972. — Vol. 17. — P. 1–21.

10. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology. — New York: McGraw-Hill, 1988. — 572 p.

11. Шарый П.А., Шарая Л.С. Инфильтрация воды в почву: модели и параметры // Геоморфология и палеогеография. — 2003. — № 4. — С. 22–35.

12. Сухарев Ю.И., Гидрологические основы расчёта инфильтрации. — СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. — 256 с.

13. Алиев Г.А., Гусейнли З.А. Инфильтрация воды в почву и методы её расчёта. — Баку: Элм, 2001. — 192 с.

14. Ravi V., Williams J.R. Estimation of infiltration rate in the vadose zone // EPA/600/R-00/041. — 1998.

15. Mishra S.K., Tyagi J.V., Singh V.P. Comparison of infiltration models // Hydrological Processes. — 2003. — Vol. 17. — P. 2629–2652.

16. Haghighi F., Gorji M., Shorafa M. Determination of soil infiltration rate using Green-Ampt and Philip models // Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. — 2010. — Vol. 14. — P. 45–56.

17. Carvalho D.F. et al. Comparison of infiltration models for different soil covers // Revista Brasileira de Ciência do Solo. — 2011. — Vol. 35. — P. 787–796.

18. Singh B. et al. Comparative evaluation of different infiltration models for varied soil types // Journal of Agricultural Engineering. — 2014. — Vol. 51. — P. 18–25.

19. Парфёнова А.М. Оценка инфильтрационной способности почв различными методами // Почвоведение. — 2015. — № 6. — С. 700–710.

20. Khaledian H. et al. Evaluation of infiltration models in different soil textures // Water Resources Management. — 2016. — Vol. 30. — P. 1023–1038.